Beschreibung f�r die Programme DCFTIME und DCFGP

------------------------------------------------

Funktion und Arbeitsweise sind f�r beide Programme gleich; bei DCFGP ist

die Angabe einer Portnummer nicht n�tig. Der folgende Text beschreibt nur

das Programm DCFTIME.

Benutzung und Arbeitsweise des Programms:

-----------------------------------------

Wenn das Uhrenmodul an COM1 angeschlossen ist, gen�gt der Aufruf

DCFTIME

am DOS-Prompt.

Es folgt (hoffentlich):

-------------------------------------------------------------------------------

DCFTIME V1.02  (c) 1994 by WOODSOFT

Kein Port angegeben, default: COM1...

Test des Signals an COM1...  OK

Warte auf Minutenmarke....   (kann bis zu 1 Minute dauern!)

�# DCF-Info        S�Min. �P�Std.�P�Datum               �P

Imp.-Zeit-Telegramm: 0000000000000000010111101000101010110000110011000001010010

Parity-Check OK

Aussendung �ber normale Antenne.

DCF-Uhrzeit: 15:17:00 MEZ (Mitteleurop�ische Zeit)

DCF-Datum:   21.03.1994, Montag

Systemzeit:  15:16:48

Systemdatum: 21.03.1994

Systemzeit und Datum aktualisieren (J/N)? ..................j

Neue Systemzeit:    15:17:19

Neues Systemdatum:  21.03.1994

-------------------------------------------------------------------------------

Der Test des Signals dauert etwa 2 Sekunden (wenn kein Signal anliegt, folgt

eine Fehlermeldung und der Programmabbruch).

Dann mu� das Programm sich mit der DCF-Zeitinformation synchronisieren, das

kann bis zu einer Minute dauern.

Das Einlesen der DCF-Information dauert in jedem Fall 1 Minute! (36 sek. bei

gesetztem /z - Parameter, s. u.).

Die Zeile mit den vielen 0'en und 1'en mag vielleicht sinnlos erscheinen,

aber sie gibt wenigstens eine gewisse R�ckmeldung. Und User, die den BCD-Code

beherrschen, k�nnen bereits in dieser Zeile die Uhrzeit herauslesen...

S - Startbit der Zeitinformation (normalerweise immer 1).

P - Parit�tsbit, erg�nzt die Information auf eine gerade Anzahl von 1'en.

Es folgt die Dekodierung, und wenn keine Fehler aufgetreten sind (passiert

manchmal; dann eine andere Position f�r den Empf�nger w�hlen), werden die

empfangenen Daten angezeigt und die Systemzeit und das Systemdatum ausgelesen.

Nun hat man die M�glichkeit, mittels der "j"-Taste die Systemzeit und das

Systemdatum zu aktualisieren. Dies sollte, falls gew�nscht, innerhalb von

20 sek. geschehen. Wenn man nichts oder eine andere Taste dr�ckt, wird das

Datum und die Zeit nicht aktualisiert.

Kommandozeilenparameter:

------------------------

Wenn man in einem Batch die Zeit aktualisieren will, empfiehlt sich der

Kommandozeilenparameter

/u - bewirkt eine Aktualisierung des Datums und der Zeit ohne Abfrage,

wenn keine Fehler aufgetreten sind. (Errorlevel 0)

Bei einem Fehler wird Level 1 zur�ckgegeben.

Aufruf:   DCFTIME /u

oder      DCFTIME 1 /u

Will man einen anderen COM-Port als COM1 nehmen, so sieht der Aufruf z.B.

f�r COM3 so aus:

DCFTIME 3

oder      DCFTIME 3 /u

Es werden die Standard-Basisadressen f�r COM1 - COM4 unterst�tzt:

COM1: 3F8

COM2: 2F8

COM3: 3E8

COM4: 2E8

Die Interrupts sind dem Programm egal...

Wenn man eine Aktualisierung des Datums nicht ben�tigt, kann man die Prozedur

um 24 sek. verk�rzen, indem man den Parameter /z anh�ngt, z.B.:

DCFTIME /z

oder      DCFTIME 1 /z

oder      DCFTIME 2 /u /z

Der Autor �bernimmt keine Funktionsgarantie! Das Programm wurde auf folgenden

Systemen getestet:

AT 286/12, DOS 5.0

AT 386sx/20, DOS 6.2

AT 486/33, DOS 6.2

Es m��te aber auch auf einem XT laufen....

Good luck!